Cranebench: воспроизводимый ориентир для управления недостаточно приводящими крановыми системами

Алексей Шеремета,*, Сергей Подлесныйб.

aКафедра электромеханических систем автоматизации и электропривода, Донбасская государственная инженерная академия, бульвар Машинобудивников, 39, Краматорск, 84313, Украина

bКафедра основ машиностроения, Донбасская государственная инженерная академия, Краматорск, Украина

* Автор-корреспондент: Oleksii.Sheremet@ddma.edu.ua

Аннотация

Результаты контроля крана редко сопоставим между статьями: каждое исследование определяет собственное оборудование, манёвр, возмущение, набор неопределённости и метрики, а затем сообщает, что предлагаемый метод превосходит базовые показатели, реализованные теми же авторами. Cranebench фиксирует стенд вместо метода. Она предоставляет три кросс-валидированные станции, две спектрально точные модели возмущений, парный латинский гиперкубический дизайн, модуль метрики с хэш-замороженностью, реестр происхождения и пять классических базовых линий — и намеренно не использует новый контроллер. Пользовательский подкласс придаёт один интерфейс и получает парный контраст. Шесть кампаний на трёх станциях показывают, что ранжирование базовых линий в значительной степени сохраняется между рабочими точками — τ Кендалла = 1 для пикового колебания — в то время как разрыв между ними меняется на два порядка, так что граница, выполненная всеми пятью точками в одной рабочей точке, достигается одной в другой.

Ключевые слова: управление краном; недостаточно активируемые системы; воспроизводимость; эталон; Монте-Карло; Парная экспериментальная конструкция

Метаданные

| Нет | Описание метаданных кода | Метаданные |
| --- | --- | --- |
| C1 | Текущая версия кода | v1.0.0 |
| C2 | Постоянная ссылка на код/репозиторий, используемый для этой версии кода | (обязательный URL на GitHub — нужно вставить) |
| C3 | Лицензия на юридический код | Пункт BSD-3 |
| C4 | Используемая система версионирования кода | гит |
| C5 | Языки программного кода, инструменты и используемые сервисы | Python (≥ 3.10), NumPy, SciPy; SymPy для выводов моделей; Matplotlib для фигурок |
| C6 | Требования к компиляции, операционные среды и зависимости | Нет; чистый Питон. pip install -e . устанавливает NumPy ≥ 1.24 и SciPy ≥ 1.10. Протестировано на Linux с CPython 3.10 |
| C7 | Если доступно, ссылка на документацию/руководство разработчика | README.md и docs/DESIGN.md в репозитории |
| C8 | Письмо поддержки по вопросам | Oleksii.Sheremet@ddma.edu.ua |

1. Мотивация и значимость

Анти-качающееся управление недостаточно активируемыми крановами — это зрелая область с обширной и продолжающейся литературой [1--4], охватывающей формирование входных данных [5--8], энерго- и пассивное проектирование [9, 10], управление предиктивным моделями [11, 12], схемы скользящего и иерархического скользящего режима [13--15], а также контроллеры на основе обучения. Это также область, в которой две статьи, опубликованные в одном году, практически никогда не сравнимы.

Причина — структурная, а не культурная. В документе по управлению краном необходимо указывать установку (плоскую или пространственную; полезную нагрузку с точкой массы или жёсткого тела; жёсткую или эластичную верёвку), манёвр (расстояние, время рампы, движение подъёмника), нарушение (отсутствующее, гармоническое или турбулентный спектр с его параметрами), набор неопределённости (параметры которых варьируются и в каком диапазоне), набор метрик и интегратор. Каждый из этих вариантов является легитимным модельным решением, и обычно делается заново. В результате когда новый метод сообщает, скажем, о 4,4-кратном снижении интегральной ошибки колебания по отношению к базовой линии LQR, читатель не может определить, сколько из этого фактора соответствует методу, сколько именно выбранных авторами весов LQR, а насколько — манёвр или нарушение, подходящее для предлагаемой структуры.

Ещё два режима отказа касаются исключительно симуляционных работ, как и большая часть этой литературы. Во-первых, базовые планы реализуются сторонниками нового метода, у которых есть все стимулы — обычно бессознательно — тратить больше усилий на настройку на собственное введение. Во-вторых, сами метрические определения редко замораживаются: ничто в опубликованной статье не позволяет читателю проверить, что числа, представленные для базового уровня и для предлагаемого метода, были получены одним и тем же кодом оценки.

Cranebench решает эти проблемы, инвертируя то, что удерживается неподвижным. Он обеспечивает растения, помехи, дизайн неопределённости, метрики и статистику, и не предоставляет никаких новых контроллеров. Её базовые принципы — это пять учебниковых дизайнов. Исследователь, предлагающий новый контроллер, подклассирует один интерфейс, запускает тот же дизайн с теми же сидами и сообщает о парном контрасте. То, что зависит от контроллера, и только контроллера.

Связанные усилия по бенчмаркингу существуют в соседних областях — задача вызова Теннесси Истмана в управлении процессами [16], а также анализ воспроизводимости и сопутствующие наборы в подкреплённом обучении [17] — но в сообществе кранов нет общей платформы, а её отличительные черты (недостаточная работа с физически значимой предохранительностью, ограниченной на неактивной координате, сильно нестационарное нарушение и параметры, различающиеся в зависимости от конструкции между подъемниками) не учитываются ни одним из них.

2. Описание программного обеспечения

2.1 Архитектура программного обеспечения

Пакет структурирован вокруг правила, что контроллер может читать состояние и возвращать ввод, и не может делать ничего другого. Растения, нарушения, дизайн неопределённости и метрики находятся вне досягаемости контроллера.

Сравнение с существующим программным обеспечением. Универсальный двигатель прекрасно имитирует кран; он не решает проблему, которую решает этот пакет — не уравнения движения, а всё вокруг.

|  | Simulink | MuJoCo / Дрейк | OpenModelica | Cranebench |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Имитирует недостаточно активированный кран | Да | Да | Да | Да |
| Фиксированный манёвр и реализация возмущений | Пользовательский режим | Пользовательский режим | Пользовательский режим | фиксированный и посевный |
| Спектрально точный ветер с заявленной дисперсией | нет | нет | нет | Да |
| Дизайн парной неопределённости повторяется на всех контроллерах | нет | нет | нет | Да |
| Код скоринга заморожен и проверен хэшом | нет | нет | нет | Да |
| Парная статистика с размерами эффектов | нет | нет | нет | Да |
| Реестр происхождения для каждого запуска | нет | нет | нет | Да |
| Стоимость лицензии для рецензента, воспроизводящего произведение | Коммерческая | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |

Растения.Три таких кран поставляются по стандартным формулировкам [18, 19]: плоский троллейбус/подъёмник/полезный груз кран (6 состояний, 2 входа); трёхмерный кран с сферическим маятниковым подвеском и координатой рыскания полезной нагрузки, ограниченной гравитационной крутильной жесткостью подвески с двумя падениями и приводящейся в движение моментом рыскания эксцентричного центра давления (12 состояний, 3 входа),  использование параметризации, чья норма длины верёвки точна при всех углах замаха; и кооперативный двойной кран, несущий жёсткую балку на двух вязко-упругих обвалах (10 состояний, 2 входа), в линии моделей с двумя кранами [20––22], смоделированных с пружинными демпферами, а не голономными ограничениями, чтобы система оставалась ОДУ и динамика распределения нагрузки была видимой.

Растения объявляются кинематически — где точечные массы зависят от обобщённых координат, плюс аддитивная обобщённая инерция, потенциал и обобщённые силы — а уравнения движения собираются численно. Модели пространственных кранов, полученные вручную, являются известным источником ошибок беззвучной алгебры; Сборка делает модель проверяемой, потому что одно и то же объявление может быть передано независимому выводу и сравнивать оба варианта. Каждое растение здесь проверяется таким образом: плоские уравнения против сборщика и пространственные и двойственные уравнения по символическим выводам, полученные методом Лагранжа SymPy, который не совпадает с ассемблером (Таблица 1). Проверенный символический результат затем отправляется в виде замкнутого быстрого пути, в пятнадцать раз быстрее ассемблера и требуемого тестовым набором для его воспроизведения; для двойственной установки этот путь используется только при натяжении обоих падения, и сборщик берёт на себя управление в момент ослабления, поскольку символическое выводное предполагает гладкую ветвь одностороннего закона контакта. Кинематические якобианы используют производную комплексного шага [23], J = Im[p(q + ih e_k)]/h. Это не уточнение: член Кориолиса дифференцирует массовую матрицу, поэтому центрально-разностный якобиан дифференцируется дважды, а его уровень шума достигает поверхностей в ускорениях при 10⁻⁴, что соответствует согласованию между ручными и собранными планарными моделями до изменения и 6,1·10⁻¹⁰ после него.

Беспорядки. Каймальская турбулентность [24, 25] синтезируется спектральным представлением случайных фаз [26] и масштабируется так, чтобы реализованная дисперсия была точной — без которой два контроллера на «одном семени» действительно увидели бы возмущения разной силы. Турбулентность Драйдена [27] реализуется как фильтр рационального формования, дискретизированный методом Ван Лоана [28], начинающийся с её стационарного распределения и обладающий неограниченной поддержкой, поэтому любое утверждение, которое никогда не превышает, оцениваемое по нему, обязательно является вероятностным. Обе записи находятся на фиксированной сетке 100 Гц и интерполируются независимо от шага интегратора: запись, индексируемая шагом решателя, меняется при изменении шага, поэтому исследование шаговой уточнения измеряет разное возмущение на каждом шаге и никогда не сможет сходиться.

Базовые показатели. PD, LQR на численно линеаризованной установке, ZVD-шейпер входов [5, 6] в каскаде с PD-трекингом, управлением скользящим режимом пограничного слоя [13, 29] и иерархическим управлением в скользящем режиме [15]. Все достижения выявлены и задокументированы. Функция переключения — tanh(s/φ) с φ сообщается: при знаке измеренное усилие скользящего контроллера зависит от шага интегратора, а не от конструкции.

Неудачная казнь. Второй путь интегрирует весь ансамбль Монте-Карло одновременно — состояние представляет собой массив (N, n_x), и один шаг RK4 продвигает каждую сэмплу вместе — завершая 500 прогонов одного контроллера за 5,5 с против 0,8 с за один запуск на скалярном эталонном пути. Вторая реализация того же эксперимента является недостатком, если только она не привязана к первому, поэтому настройка на выборке, которая может быть ошибочно выведена, получается вызовом скалярного кода, и tests/test_batch.py запускает полную парную конструкцию по обоим путям и требует согласования по каждой метрике, наблюдаемой на уровне 1,4·10⁻¹⁴.

Предполагаемый рабочий процесс — это установка пипов → выбор растения и нарушение, → реализация контроллера → запуск кампании → чтение парного контраста, и в самом простом случае это четыре строки:

от cranebench.runner import campaign, run_campaign

От Cranebench.неопределенность импорта lhs_design

результаты = run_campaign(Campaign(controllers={"mine": MyController()}),

lhs_design(n=500))

Новый контроллер добавляется путём реализации двух методов и ничего больше:

от cranebench.controllers импортировать контроллер

класс MyController(Контроллер):

имя = «моё»

Def Reset (Self, Plant, Manoeuvre):

super().reset(plant, manoeuvre) # размеры растения, номинальные параметры

... # Настройка за забег: усиление, фильтры

def __call__(self, t, x):

возвращать u # входный вектор; x не должен мутировать

Затем бегущий повторяет тот же дизайн, те же ветровые семена на выборку и тот же замороженный метрический модуль, который создал все базовые строки в Секции 3, и возвращает парный контраст.

Настройка.Усиления настраиваются на каждое растение в рамках бюджета, который декларируется и фиксируется: сетка по двум основным усилениям каждого контроллера, оцениваемая по шаблону неопределённости с собственным началом, минимизирующая среднее (пик + 4 × остаточного скачива) при условии, что нагрузка достигает менее 1,25 % от передачи и команда использует не более 5 % от доступной скорости увеличения привода. Каждая оцениваемая точка записывается на диск, а не только победитель. Каждый пункт добавлялся потому, что его отсутствие давало неправильный ответ: только замах по очкам оптимизирует недвижение, один детерминированный пробег выбирает приросты, расходящиеся над дизайном, а исключение оговорки о смене позволяет шейперу выиграть свинг bound с командой, которая находилась на пределе скорости диска на протяжении всего переноса.

Дизайн неопределённости. Центрированный латинский гиперкуб [30] по пяти мультипликативным коэффициентам (масса полезной нагрузки ±20 %, длина верёвки ±25 %, демпфирование качания ×0,5–2, приводное демпфирование ±30 %, среднее ветра ±40 %) плюс семя ветра на образец. Список сэмплав составляется один раз и воспроизводится для каждого контроллера, поэтому контрасты берутся по сэмплу и подавлению вариаций растения, а не добавляют шум.

Метрики. Один модуль вычисляет каждое указанное число и хеширует свой собственный исходный код при импорте; хэш записывается в каждый файл результатов. Распространённая ошибка в работе только с моделированием — это не сфабрикованные данные, а метрика, которая тихо менялась между базовым и предложенным методом, и заморозка модуля делает это обнаруживаемым для рецензента, который никогда не выполняет код.

Рисунок 1. Шлейка. Всё, что затеняется синим, фиксируется бенчмарком; Контроллер — единственный пользовательский компонент, он видит состояние и ссылку, и ничего больше.

Развитие. Пакет версируется семантически и выпускается с тегом; 25 тестов охватывают модели, нарушения, таблицы жгута и рукописей, выполняются примерно за минуту и предназначены для непрерывной интеграции в публичном репозитории.

Происхождение. Реестр записывает версию пакета, хэш метрики, хэш каждого исходного файла, seed дизайна, каждый wind seed за запуск, интегратор и шаг, а также версии интерпретатора и библиотеки.

2.2 Функциональность программного обеспечения

- Одиннадцать метрик за запуск, определяемых один раз и применяемых идентично для каждого контроллера: ISE — интеграл квадрата горизонтальной ошибки; фиксация времени — первый момент, после которого ошибка положения остаётся в диапазоне 2 см до конца пробега, сообщается как правый цензурированный на горизонте, хотя этого никогда не происходит; пик и RMS — над бегом и остаточным свингом, RMS — над последними 5 секундами; пик и RMS рыскания; усилие — интеграл you'u над горизонтальными каналами; пиковый вход; Общая вариация команды («chatter»), суммированное абсолютное увеличение удерживаемой горизонтальной команды; и ограниченное удовлетворение — остался ли пиковый свинг в пределах заявленного предела.

- Парная статистика: процентильные доверительные интервалы бутстрапа [31] по выборочной разнице, тесты Уилкоксона с знаковым рангом [32], соответствие пар с рангом и бисерийной корреляцией как размер эффекта, согласованный с этим тестом, тест МакНемара на результат удовлетворённости по бинарным границам, проценты побед и диагностика сходимости по бегущему среднему. Поскольку кампания даёт парные тесты порядка 10², и при n = 500 почти любая ненулевая разница достигает значимости, размеры эффектов являются основной сообщаемой величиной, а p-значения занижены на уровне 10⁻¹⁰: нормальное приближение к статистике со знакомым рангом не имеет значения дальше в хвосте, а точковое ноль точного нулевого смещения в любом случае считается ложным.

- Контроль кампании на JSONL после каждого прохождения, с прозрачным возобновлением и опциональным бюджетом на стенные часы, так что выбывшая или срезаная кампания никогда не начинается с нуля.

- Набор из 17 тестов, который проверяет модели, а не утверждает их (раздел 3.1).

Усилия интегрированы только по горизонтальным  каналам. Канал подъёмника несёт статический вес — 39,2 кН при стандартных параметрах — поэтому его включение делает усилия каждого контроллера равными (mg)²T до трёх значимых значений и разрушают сравнение. Общее изменение команд сообщается отдельно, потому что скользящий контроллер пограничного слоя может получить небольшую ошибку отслеживания командой, которую ни один диск не принимает, и только усилия не выявят её.

3. Иллюстративные примеры

3.1 Проверка судьи

| Проверено | Результат |
| --- | --- |
| Ручные планарные уравнения против собранной лагранжевай модели, 40 случайных состояний | Максимальная относительная разница 6,1·10⁻¹⁰ |
| Пространственное растение: собранная модель против независимого вывода SymPy, 25 случайных состояний | матрица массы 4,8·10⁻¹⁶, ускорения 1,1·10⁻⁹ |
| Двойная установка: собранная модель против независимого вывода SymPy, натянутая ветвь, 25 состояний | матрица масс 2,9·10⁻¹², ускорения 1,6·10⁻⁶ |
| Энергосбережение, снятие демпфирования, 3 секунды, плоская / пространственная / двойная | 8.4·10⁻¹⁵ / 7.4·10⁻¹⁵ / 1.8·10⁻¹⁴ относительно |
| Массовые матрицы симметричные положительно определённые, все растения | Пропуска |
| Сфера-маятниковая карта сохраняет длину верёвки | Точное значение до 10⁻¹² при колебании 1,2 рад |
| Каймал реализовал дисперсию / спектр, 0,01–5 Гц | точная к 10⁻⁹ / log-PSD корреляция r = 0,998 |
| Неподвижность Драйдена из первого образца | в пределах 12 % более 400 семян |
| Метрическая сходимость, dt от 10⁻³ до 10⁻² с | все метрики в пределах относительного значения 2,5,5·10⁻⁴ |
| Пакетный путь против скалярного эталонного пути, все метрики, полный дизайн | Максимальная относительная разность 1,4·10⁻¹⁴ |
| Независимый повторный запуск на второй платформе: Windows 11 / CPython 3.14 / NumPy 2.5 против Linux / CPython 3.10 / NumPy 2.2 | Каждая сообщаемая ячейка таблицы согласна с 6 значимыми цифрами |

Рисунок 2. (a) реализованный против целевого спектра Каймала; (b) истории колебаний пяти базовых линий номинального маневра без ветра, с отмеченной границей 4,8°.

3.2 Четыре кампании на планарной установке

Четыре рабочих точки, пять базовых линий, по 500 парных образцов каждая: в спокойствии нет ветра; Ссылка добавляет турбулентность Каймаля при скорости 12 м/с и интенсивности 14 % на квинтической рампе длиной 20 с; Драйден меняет модель возмущения; Напряжение уменьшает рампу вдвое до 10 с на трапециевидном профиле. Прирост настраивается один раз, на каждое предприятие, в рамках заявленного бюджета (Раздел 3.4).

Справочная кампания (n = 500, Каймал, квинтический рампа 20 с):

| Контроллер | ISE [м²s] | Пиковый свинг [°] | Остаточный качели [°] | Конечная ошибка [m] | усилия [N²s] | болтовня [N] | Bound Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD | 0.8552 | 3.239 | 1.022 | 0.1131 | 5.46·10⁷ | 1.40·10⁴ | 482/500 |
| LQR | 0.1415 | 3.044 | 1.011 | 0.0316 | 5.18·10⁷ | 1.24·10⁴ | 492/500 |
| ZVD | 300.0 | 2.696 | 1.054 | 0.1162 | 4.00·10⁷ | 1.05·10⁴ | 496/500 |
| SMC | 0.00319 | 3.771 | 1.241 | 0.00489 | 6.38·10⁷ | 1.99·10⁴ | 443/500 |
| HSMC | 0.00192 | 3.774 | 1.272 | 0.00462 | 6.30·10⁷ | 1.99·10⁴ | 440/500 |

Парные контрасты с PD используют процентильный бутстрэп на 10⁴ пересэмплировании генератора с посевом в 12345, Wilcoxon со знакомым рангом с соответствующими парами ранг-бисерийного эффекта rrb, и McNemar для результата бинарной границы:

| Контроллер | Остаточный качели [°] | Пиковый свинг [°] | bound met (МакНемар) |
| --- | --- | --- | --- |
| LQR | −0,0116 [−0,018, −0,006], RRB = −0,147 | −0,195 [−0,206, −0,184], RRB = −0,97 | +10, −0, p = 4,4·10⁻³ |
| ZVD | +0,031 [+0,026, +0,037], RRB = +0,48 | −0,543 [−0,576, −0,508], RRB = −0,93 | +14, −0, p = 5,1·10⁻⁴ |
| SMC | +0,219 [+0,195, +0,242], RRB = +0,79 | +0,532 [+0,509, +0,555], RRB = +1,00 | +0, −39, p = 1,2·10⁻⁹ |
| HSMC | +0,250 [+0,225, +0,275], RRB = +0,81 | +0,536 [+0,510, +0,561], RRB = +1,00 | +0, −42, p = 2,5·10⁻¹⁰ |

Кампания напряжения (n = 500, Каймал, трапециевидный подвал 10 с), с точными биномными интервалами на границе:

| Контроллер | ISE [м²s] | Пиковый свинг [°] | Остаточный качели [°] | усилия [N²s] | болтовня [N] | Bound Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD | 1.918 | 11.44 | 2.357 | 3.75·10⁸ | 7.90·10⁴ | 0/500 |
| LQR | 1.302 | 11.34 | 1.392 | 2.91·10⁸ | 6,45·10⁴ | 0/500 |
| ZVD | 418.1 | 4.11 | 1.079 | 6.09·10⁷ | 2.14·10⁴ | 414/500 |
| SMC | 0.0849 | 14.41 | 6.549 | 8,57·10⁸ | 1,31·10⁵ | 0/500 |
| HSMC | 0.0533 | 15.47 | 7.231 | 9,58·10⁸ | 1.39·10⁵ | 0/500 |

Точные биномиальные интервалы на границе: 414/500 — это [79,2, 86,0] %, а 0/500 — [0,0, 0,7] % — это не претензия на невозможность, поэтому этот интервал и цитируется.

Рейтинг в основном сохранился; разница — нет. Коэффициент τ Кендалла между порядками контроллера двух рабочих точек составляет +1,00 для пикового колебания на каждой паре между эталонными, драйденами и напряжениями, и +0,40 до +1,00 для остаточного свинга. Единственное настоящее перестройство — это шейпер, который переходит от третьей к первой при остаточном колебании между опорой и ударением. Решающе меняется не порядок, а размер разницы: одни и те же пять контроллеров разделены 0,03° остаточного колебания в эталонной кампании и на 6,2° в кампании напряжения, а граница, которую удовлетворяют все пять в одной рабочей точке, достигается ровно одним из них в другой. Сообщать о «разворотах в рейтинге» было бы более цитируемым и неправильным утверждением; Корреляция рангов говорит об этом, и именно поэтому нужно её вычислять, а не аргументировать на примерах.

Однометрическая отчетность инвертует вывод. Две скользящие базовые линии уменьшают ISE на два-три порядка относительно PD и достигают с точностью до 5 мм. Отдельно сообщается, что это часто бывает, и это считается решающей победой. В тех же сериях они увеличивают пиковый сдвиг на 0,53° (rrb = +1,00, то есть каждый из 500 парных выборок) и теряют 39 и 42 выборки ограниченного удовлетворения по сравнению с PD. Оба утверждения верны; Статья, сообщающая без другого, не подлежит фальсификации.

Фиксация времени нельзя суммировать по его среднему  содержанию.Он цензурируется вправо, когда серия заканчивается ошибкой вне диапазона допуска, что происходит при ветре чаще всего: 99,4 % PD-сэмплов и 100 % ZVD в референсной кампании. Ограниченное среднее значение Каплана–Мейера за горизонтом возвращает сам горизонт для этих двух, что является правильным и неинформативным. Таким образом, метрический модуль сообщает цензурированную дробь рядом, а метрика прибытия — средняя ошибка положения за последние 5 секунд — несёт вопрос, на который должно было ответить время осядения.

3.3 Два других растения

Пространственная кампания использует 150 парных образцов на шестифакторном дизайне, который добавляет крутильную жесткость подвески; Двойная кампания 100 сэмплирует по схеме по массе балки, жёсткости падения и демпфированию, демпфированию двигателя, длине падения и среднем ветре.

Пространственное растение (n = 150):

| Контроллер | ISE [м²s] | Пиковый свинг [°] | Остаточный качели [°] | Конечная ошибка [m] | Пиковое рыскание [°] | болтовня [N] | Bound Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD | 0.6341 | 3.484 | 0.9621 | 0.0757 | 4.665 | 1,60·10⁴ | 148/150 |
| LQR | 0.1763 | 3.370 | 0.8233 | 0.0205 | 4.669 | 1.47·10⁴ | 149/150 |
| ZVD | 215.7 | 2.346 | 0.7349 | 0.0916 | 4.622 | 8,07·10³ | 150/150 |
| SMC | 0.00341 | 3.828 | 1.574 | 0.0054 | 4.682 | 2.19·10⁴ | 141/150 |
| HSMC | 0.00210 | 3.852 | 1.676 | 0.0070 | 4.688 | 2.29·10⁴ | 138/150 |

Двойная установка (n = 100):

| Контроллер | ISE [м²s] | Пиковый свинг [°] | Остаточный качели [°] | Конечная ошибка [m] | болтовня [N] | Bound Met |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD | 0.0487 | 7.314 | 2.245 | 0.0200 | 1.32·10⁵ | 0/100 |
| LQR | 1.723 | 5.162 | 2.220 | 0.1074 | 7.75·10⁴ | 48/100 |
| ZVD | 107.1 | 5.065 | 2.299 | 0.0561 | 7,85·10⁴ | 52/100 |
| SMC | 1.500 | 6.529 | 2.258 | 0.0335 | 1.10·10⁵ | 0/100 |
| HSMC | 1.405 | 6.536 | 2.265 | 0.0267 | 1.11·10⁵ | 0/100 |

Узор раздела 3.2 воспроизводит на пространственном растении и не сохраняется в полном состоянии на двойном, где упорядочение по пиковому колебанию — LQR ≈ ZVD < SMC ≈ HSMC < PD и PD, лучше всего отслеживать в тридцать раз, не достигают границы на каждом образце. Пережить одну смену завода и не выполнить другую полезнее, чем чистая очистка: она определяет участок.

Рыскание полезной нагрузки на пространственной установке идентично на всех пяти базовых линиях с точностью машины на каждом образце — 4,85° ± 3,05° чистого отклика возмущения, поскольку координата не приводится в действие и не связана с приводами. Отчёт о нём определяет, что контроллеру нужно приобрести — вращательный крючок или реагирующие на палубу теглайны, прежде чем рыскание полезной нагрузки становится скорее проблемой управления, чем погодной.

3.4 Что кампании обнаружили в самой скамье

Самым полезным результатом работы на скамье стал список дефектов. Ни один из них не был выявлен в наборе из 25 тестов, потому что все они касаются экспериментов, которые не являются неинформативными, а не ошибочными уравнениями.

- Полустационарное сопротивление использовало абсолютную скорость ветра, поэтому у модели вообще не было аэродинамического демпфирования: отсутствовало 106 Н·с/м рассеяния против 0,28 Н·с/м, что составляет 380 раз. Коррекция снижает остаточное колебание скользящих базовых линий на 15 % и PD на 1,5 %, сокращая разрыв между ними вдвое.

- В то же время был введён лимит по количеству пробегов. Измеряя по всей кампании стресса при 20, 40, 80 и 160 кН/с, это не даёт результатов: команды связываются на 0,1–0,4 % от контрольных шагов на самой жёсткой настройке.

- Рыскание полезной нагрузки на пространственной установке было инертным, пока модель сопротивления не получила эксцентричный центр давления, который фактически обладает обрывным телом.

- Цель настройки — минимизировать свинг — была вырожденной: его глобальный оптимум — это контроллер, который не двигается, и он обеспечивал PD самым мягким приростом на старте. Теперь она ограничена прибытием и огромным бюджетом.

- Настройка на одном детерминированном пробеге перенапрягает: приросты LQR, которые получили его, расходились по оценочному дизайну, средний пиковый колебание 169°. Теперь прирост начисляется на задержанном дизайне неопределённости с собственным семем.

- На двойной установке противокачающаяся поверхность строилась на шаге балки, который синхронный перенос не возбуждает, поэтому иерархическая базовая линия численно идентична плоской; Гусеничный выход представлял собой полезную нагрузку, а не тележки, что делало критерий прибытия недостижимым при постоянном ветре для конструкции; Окно осадки составляло 1,6 периода маятника против 2,9 на планарной установке; а референс штата перемещал тележки, удерживая балку, что стоило LQR трёх метров ошибки отслеживания. Все четыре — это случаи, когда правило верно для одного крана и молчаливо неверно для двух.

Рисунок 3. Справочная кампания — (a) распределение остаточного свинга по контроллеру; (b) средний остаточный сдвиг против общего колебания среднего команды; (c) парные контрасты с ПД с 95% доверительными интервалами.

Рисунок 4. (a) ограниченное удовлетворение по четырём рабочим точкам; (b) средний остаточный сдвиг; (c) кампания напряжения в плоскости ошибки отслеживания / пика качания.

4. Влияние

Немедленное влияние заключается в том, что контроллер для недостаточно активированного крана теперь можно оценить по стенду, который его автор не построил: растения, семена, реализации неопределённости и код оценки остаются неизменными, и результатом становится парный контраст с доверительным интервалом, а не таблица из двух чисел.

Это также делает новые вопросы задаваемыми. Разделы 3.2 и 3.3 могут задавать вопрос, передаётся ли ранговый порядок между рабочими точками и между установками — вопросы, требующие манёвра, а возмущение остаётся неподвижным, пока всё остальное движется, что ни одна статья не может устроить для другого метода. Та же техника делает бюджет на настройку измеримым, а не риторическим: перенастройка пяти базовых линий при равном заявленном бюджете и повторное запуск идентичной конструкции занимает минуты работы.

Для рецензентов реестр изменяет то, что можно проверить без повторного запуска: хэш метрики устанавливает, что базовая и предложенная строки метода оценивались одинаково, а список семян — что они видели идентичные растения и реализацию возмущения. Для работы исключительно с моделированием — а большинство управляющих кранов, так как оборудование тяжелоподъемного крана для контролируемых экспериментов редко возможно — это ближайшая доступная замена независимому испытательному стенду.

О внедрении мы можем сообщать только правду: пакет новый, и нет ни базы пользователей, ни количества загрузок, ни сторонних публикаций для цитирования. Мы можем отчитаться о стоимости внедрения: два метода внедрения, отсутствие зависимостей кроме NumPy и SciPy, отсутствие компиляции, кампании, которые проверяют и возобновляются, и каждое сообщаемое число, воспроизводимое в чистой среде.

Следуют три применения без дополнительных затрат: рецензент может воспроизвести представленное сравнение вместо доверия ему; Курс может использовать скамью как упражнение по экспериментальной гигиене; И сообщество может провести открытое сравнение, так как другие области получали свои референсные результаты.

Конструкция не является специфичной для крана: интерфейс установки предполагает только недостаточно активированную механическую систему с безопасно важной неактивированной координатой, поэтому ожидается, что портальные системы, контейнерные распорягатели, тросовые параллельные роботы и самолёты с подвесной нагрузкой должны помещаться без изменений в жгуте.

5. Выводы

Cranebench предоставляет то, что сейчас нужно изобретать в статье по контролю кранов: проверенные растения, спектрально точные возмущения, парный дизайн неопределённости, замороженные метрики, парные статистики и полный источник. У него нет собственного контроллера, что делает его пригодным для использования в качестве нейтрального стола. Все три модели проходят перекрестную валидацию с независимыми выводами и сохраняют энергию выше 10⁻¹³; Каждая зарегистрированная метрика сходится на шаге интегратора до более чем 0,03%.

Четыре кампании из 500 выборок — 10 000 забегов замкнутого цикла — показывают, что ранжирование пяти классических базовых линий не сохраняется по рабочим точкам, что контроллер, который только достигает границы свинга при агрессивном переносе, достигает её, отказываясь выполнять передачу, и — скорее измеряя, чем аргументировано — что между рабочими точками меняется маржа, а не порядок. Ни одно из утверждений недоступно ни из одной метрики на одном манёвре, что и является аргументом в пользу совместного суда.

Планируемые удлинения: вращательный крючок с приводом, чтобы рыскание полезной нагрузки стало проблемой управления, а не погодной; модели эластичных и крутильных верёвок; динамика привода, квантование и задержка транспорта; пакетное распределение пространственных и двойных установок; а также оценки редких событий для хвостов, которые кампания с 500 образцами не может разрешить. Цель в том, чтобы cranebench фиксировал скамьё, а не сам метод, и поэтому мог служить многоразовой общественной скамьёй, на которой будущие контроллеры кранов сравниваются справедливо, воспроизводимо и кем-то другим, а не их автором.

Благодарности

(будет завершено)

Декларация о конкурирующем интересе

Авторы заявляют, что у них нет известных конкурирующих финансовых интересов или личных отношений, которые могли бы повлиять на работу, описанную в этой статье.

Финансирование

Это исследование не получило конкретных грантов от фондов в государственном, коммерческом или некоммерческом секторе.

Заявление о вкладе в авторство CRediT

Алексей Шеремет: концептуализация, методология, программное обеспечение, валидация, формальный анализ, расследование, кураторство данных, визуализация, написание — оригинальный черновик, написание — рецензия и редактирование, администрирование проектов. Сергей Подлесный: концептуализация, методология, валидация, супервизия, написание — рецензирование и редактирование.

Доступность данных

Исходный код, четыре файла результатов кампании, реестры происхождения и скрипты, которые восстанавливают каждую таблицу и фигуру в этой статье, открыто доступны в репозитории, указанном в таблице метаданных кода, архивируемом вместе с исходным кодом в справочном DOI [34]. Другие данные не использовались.

Декларация о применении генеративного ИИ и технологий с помощью ИИ в процессе подготовки рукописей

Во время подготовки этой работы авторы использовали большой ассистент по языковой модели для уточнения текста рукописи, реализации частей сопутствующего программного обеспечения и перекрёстной проверки списка источников. После использования этого инструмента авторы просматривали и редактировали содержание по мере необходимости, независимо проверяли каждый числовой результат, перезапуская опубликованный код, и проверяли каждую ссылку с записью издателя. Авторы несут полную ответственность за содержание публикации.

Ссылки

[1] Э. М. Абдель-Рахман, А. Х. Найфе, З. Н. Масуд, Динамика и управление журавлями: обзор, J. Vib. Контроль 9 (7) (2003) 863-908. doi:10.1177/1077546303009007007.

[2] Л. Рамли, З. Мохамед, А. М. Абдуллахи, Х. И. Джаафар, И. М. Лазим, Стратегии управления крановыми системами: всесторонний обзор, Mech. Syst. Signal Process. 95 (2017) 1-23. doi:10.1016/j.ymssp.2017.03.015.

[3] М. Р. Моджаллизаде, Б. Брольято, К. Приер, Моделирование и управление контактными кранами: обзор учебника и перспективы, Анну. Rev. Control 56 (2023) 100877. doi:10.1016/j.arcontrol.2023.03.002.

[4] К.-С. Хонг, У. Х. Шах, Динамика и управление промышленными кранами, Springer, Сингапур, 2019. doi:10.1007/978-981-13-5770-1.

[5] Н. С. Сингер, В. П. Сиринг, Предварительное формирование команд для снижения вибрации системы, ASME Дж. Дин. Системный контроль. Контроль 112 (1) (1990) 76-82. doi:10.1115/1.2894142.

[6] У. Сингхоз, «Формирование командования для гибких систем: обзор первых 50 лет», Int. J. Precis. Инж. Мануф. 10 (4) (2009) 153-68. doi:10.1007/s12541-009-0084-2.

[7] Дж. Вон, А. Яно, В. Сингхоз, Сравнение надёжных шейперов ввода, Дж. Звуковая вибратура. 315 (4-5) (2008) 797-815. doi:10.1016/j.jsv.2008.02.032.

[8] К. Л. Соренсен, В. Сингхоз, С. Дикерсон, Контроллер, позволяющий точно позиционировать и снижать раскачивание в кранах мостика и портала, Инженер управления. Практика. 15 (7) (2007) 825-37. doi:10.1016/j.conengprac.2006.03.005.

[9] Y. Fang, W. E. Dixon, D. M. Dawson, E. Zergeroglu, Законы управления нелинейным сцеплением для недостаточно активированной системы контактного крана, IEEE/ASME Trans. Mechatron. 8 (3) (2003) 418-23. doi:10.1109/TMECH.2003.816822.

[10] М. Флисс, Ж. Левин, П. Мартин, П. Рушон, Плоскость и дефект нелинейных систем: вводная теория и примеры, Int. J. Control 61 (6) (1995) 1327-61. doi:10.1080/00207179508921959.

[11] З. Ву, Х. Ся, Б. Чжу, Модель прогнозного управления для повышения операционной эффективности контактных кранов, Nonlinear Dyn. 79 (4) (2015) 2639-57. doi:10.1007/s11071-014-1837-8.

[12] J. Lin, Y. Fang, B. Lu, H. Cao, Y. Hao, Ограниченная модель прогнозного управления для 3D-кранов с морскими стрелами, Control Eng. Practice. 142 (2024) 105741. doi:10.1016/j.conengprac.2023.105741.

[13] В. И. Уткин, Системы с переменной структурой с режимами скольжения, IEEE Trans. Autom. Контроль 22 (2) (1977) 212-22. doi:10.1109/TAC.1977.1101446.

[14] Дж. Хан, От PID к активному контролю отторжения возмущений, IEEE Trans. Ind. Electron. 56 (3) (2009) 900-6. doi:10.1109/TIE.2008.2011621.

[15] X. Gu, H. Zhou, M. Hong, S. Ye, Y. Guo, Адаптивный иерархический скользящий режим для башенных кранов на основе наблюдателя конечных временных нарушений, Int. J. Adapt. Процесс управления сигналом. 36 (9) (2022) 2319-40. doi:10.1002/ACS.3458.

[16] Дж. Дж. Даунс, Э. Ф. Фогель, Задача управления промышленными процессами на уровне всего завода, Comput. Chem. Eng. 17 (3) (1993) 245-55.

[17] П. Хендерсон, Р. Ислам, П. Бахман, Дж. Пино, Д. Прекап, Д. Мегер, Глубокое подкрепляющее обучение, которое имеет значение, в: Proc. AAAI Conf. Artif. Intell., том 32, 2018. doi:10.1609/aaai.v32i1.11694.

[18] Х. Х. Ли, Моделирование и управление трёхмерным контактным краном, ASME J. Dyn. Syst. Meas. Control 120 (4) (1998) 471-6. doi:10.1115/1.2801488.

[19] Д. Чва, Нелинейное управление трехмерными контактными кранами против начального угла замаха и изменения массы полезной нагрузки, IEEE Trans. Control Syst. Technol. 17 (4) (2009) 876-83. doi:10.1109/TCST.2008.2011367.

[20] Б. Лу, Ю. Фан, Н. Сан, Моделирование и нелинейное координационное управление для недостаточно активированной системы двойного контактного крана, Automatica 91 (2018) 244-55. doi:10.1016/j.automatica.2018.01.008.

[21] X. Чжао, Дж. Хуан, Динамика распределённой массы полезной нагрузки и управление двойными кранов, проходящими планарные движения, Mech. Syst. Signal Process. 126 (2019) 636-48. doi:10.1016/j.ymssp.2019.02.032.

[22] Дж. Хуанг, К. Чжу, Динамика и управление трёхмерными двойными крановами, перевозящими громоздкий груз, Proc. Inst. Mech. Eng. C: J. Mech. Eng. Sci. 235 (11) (2021) 1956-65. doi:10.1177/0954406220949579.

[23] J. R. R. A. Martins, P. Sturdza, J. J. Alonso, Комплексноступенчатая производная аппроксимация, ACM Trans. Math. Softw. 29 (3) (2003) 245-62. doi:10.1145/838250.838251.

[24] Дж. С. Каймал, Дж. С. Вингард, Ю. Изуми, О. Р. Коте, Спектральные характеристики турбулентности поверхностного слоя, К. ДЖ. Р. Метеорол. Soc. 98 (417) (1972) 563-89. doi:10.1002/qj.49709841707.

[25] Международная электротехническая комиссия, IEC 61400-1:2019 Изд. 4.0, Системы генерации ветровой энергии — Часть 1: Требования к проектированию, IEC, Женева, 2019, ISBN 978-2-8322-7972-4.

[26] М. Шинодзука, Г. Деодатис, Моделирование стохастических процессов с помощью спектрального представления, Appl. Mech. Rev. 44 (4) (1991) 191-204. doi:10.1115/1.3119501.

[27] Т. Р. Бил, Цифровое моделирование атмосферной турбулентности для моделей Драйдена и фон Кармана, Дж. Гуид. Контролируй Дина. 16 (1) (1993) 132-8. doi:10.2514/3.11437.

[28] К. Ф. Ван Лоан, Вычисление интегралов с использованием матричного экспоненциал, IEEE Trans. Autom. Контроль 23 (3) (1978) 395-404. doi:10.1109/TAC.1978.1101743.

[29] Джей-Джей. E. Slotine, S. S. Sastry, Отслеживание управления нелинейными системами с использованием скользящих поверхностей, с применением к робот-манипуляторам, Int. J. Control 38 (2) (1983) 465-92. doi:10.1080/00207178308933088.

[30] М. Д. Маккей, Р. Дж. Бекман, У. Дж. Коновер, Сравнение трёх методов выбора значений входных переменных при анализе выхода из компьютерного кода, Technometrics 21 (2) (1979) 239-45. doi:10.2307/1268522.

[31] Б. Эфрон, Методы бутстрапа: ещё один взгляд на нож, Ann. Stat. 7 (1) (1979) 1-26. doi:10.1214/aos/1176344552.

[32] Ф. Уилкоксон, Индивидуальные сравнения методами ранжирования, Biom. Чушь. 1 (6) (1945) 80-3. doi:10.2307/3001968.

[33] Американское общество гражданских инженеров, ASCE/SEI 7-22, Минимальные проектные нагрузки и связанные критерии для зданий и других сооружений, ASCE, Рестон, Вирджиния, 2022; Случай кручения ветра (Случай 2), который сочетает 75 % от проектной ветровой нагрузки с эксцентриситетом 15 % ширины.

[34] О. Шеремет, С. Подлесный, cranebench: воспроизводимый бенчмарк для недостаточного управления краном, версия 1.0.0 [программное обеспечение], архивировано в Zenodo, 2026. doi:(будет вставлен при релизе).